******************************************************************************

*                                                                            *

*           P-SOUND   V x.yy              � S�bald Lo�c 1997-1998                 *

*                                                                            *

******************************************************************************

Coordonn�es de l'auteur :     S�bald Lo�c

1 bis rue du stade

30820 Caveirac

tel : 04 66 63 40 16

Pr�sentation :

��������������

La version compl�te comprend une carte � bracher sur le port // et un

programme PSOUND.PRG � installer dans le dossier AUTO.

La carte est un convertisseur N/A dans sa version la plus simple. La qualit�

de la restitution est �quivalente � celle d'une SoundBlaster 8 Bits.

Mat�riel requis :

�����������������

Un Had�s 40/60 ( Pour les autres, il n'y a aucune utilit� d'une telle

carte ... ) et une paire d'enceintes amplifi�es ou une chaine HIFI.

Le volume en sortie de la carte �tant faible, il faut une amplification.

Utilisation :

�������������

Pour l'utilisateur, il n'y a rien d'autre � faire que brancher la carte

et copier les fichiers PSOUND.PRG et PSOUND.INF dans le dossier AUTO

( L'ordre dans le dossier AUTO est sans importance, toutefois, si vous voulez

jouer un �chantillon au boot, il vaut mieux les mettre dans les premiers. )

Les programmes qui reconnaitront la pr�sence du driver enverront les

donn�es vers la sortie standard. ( Beaucoup plus rapide que par le YAMAHA et

de meilleure qualit�.)

La version compl�te ( Driver + carte ) est disponible pour 100FF .

Le driver seul est disponible pour 50FF. ( Frais de port inclus )

Lisez le fichier PSOUND.INF pour choisir les sorties et options d�sir�s.

Programmation :

���������������

Le driver rajoute plusieurs fonctions dans le XBIOS. Pour reconnaitre sa

pr�sence, il suffit de v�rifier que le Cookie "PSND" se trouve dans le

Cookie Jar.

La nouvelle fonction du XBIOS pouvant �tre modifi�e dans le futur, il est

imp�ratif de prendre sa valeur dans les 2 octets apr�s "PSND" dans le

Cookie Jar. De cette mani�re, quel que soit le num�ro de la fonction, vous

serez s�r de ne pas avoir � modifier vos programmes.

En assembleur :

'

' a0=adresse du Cookie "PSND"

'

'    move.w	4(a0),Xbios_vector    -> Xbios_vector contient maintenant

'                                        Le num�ro de fonction du P-Sound

'                                        dans le XBIOS.

Les 2 octets suivant sont:

bit 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

|_____________________| |_____________________|

N� Version majeur         N� Version mineur

Ex :        $02                       $3e

le mot est $023e ( 574 en d�cimal ), la version est 2.62

($3e hexa = 62 d�cimal )

Le vecteur XBIOS englobe les sous-fonctions suivantes :

#1 Replay once          Joue un �chantillon 8 bits NON sign�

#2 Replay loop          Joue un �chantillon en boucle 8 bits NON sign�

#3 Replay frame         Joue une s�rie d'�chantillons 8 bits NON sign�

#4 Stop replay          Arr�te la reproduction sonore

#5 Convert_sm_8         Conversion d'un �chantillon St�r�o en Mono 8 bits NON sign�

#6 Change_preset        Permet de modifier � volont� la fr�quence N�16

#7 Convert_sm_16        Conversion d'un �chantillon St�r�o en Mono 16 bits sign�

#8 Sign\Unsign          Signer ou D�ssigner un �chantillon 8 bits

#9 Resample_8_bits      R��chantillonner un sample 8 bits NON sign�

#10 Intel/motorola       Passer du format intel au format motorola ( 16 bits )

#11 Replay once          Joue un �chantillon 16 bits sign�

#12 Replay loop          Joue un �chantillon en boucle 16 bits sign�

#13 Replay frame         Joue une s�rie d'�chantillons 16 bits sign�

#14 Maximize_8_bits      Augmenter le volume au maximum sans distorsions sur 8 bits

#15 Maximize_16_bits     Augmenter le volume au maximum sans distorsions sur 16 bits

#16 Resample_16_bits     R��chantillonner un sample 16 bits sign�

#Nb Filtre               Fonction de filtrage  ( non impl�ment�e � ce jour )

Les param�tres sont pass�s par la pile comme tout autre fonction du XBIOS.

L'appel peut se faire en mode utilisateur ou superviseur

�����������

Les fonction qui prennent comme param�tre l'adresse d'un buffer permettent

d'avoir l'�chantillon original d'un cot� et l'�chantillon modifi� d'un autre.

( Seule la fonction resample lorsque la taille d'arriv�e est sup�rieure � la

taille de d�part n�cessite une adresse de buffer distincte de l'adresse de

l'�chantillon.)

D0 contient en retour un pointeur sur le nombre d'�chantillons restant �

jouer. Le registre a0 contient au retour de la fonction un pointeur sur

l'�chantillon en cours de restitution. Ces param�tres de retour sont valables

pour toutes les fonctions de replay.

Un petit example :

|

|

trap #14

lea  nb(sp),sp

pour attendre la fin                  pour r�cup�rer l'echantillon courant

move.l d0,a1                              move.l (a0),a1

wait_end                                     move.b (a1),dn   ; �chantillon

tst.l (a1)                             oscilloscope...

bne   wait_end

Liste des fonctions :

���������������������

Replay once

move.l      #sample_start,-(sp)          ; Adresse d�but du sample

move.l      #sample_end,-(sp)            ; Adresse fin du sample

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Frequence du replay

move.w      #1,-(sp)                     ; Fonction #1

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; GO !

lea         14(sp),sp                    ; Corrige la pile

tst.l       d0                           ; -1 si erreur

bmi         error

move.l      d0,a1

|

|

tst.l       (a1)

beq         fin                          ; Plus d'�chantillons � jouer...

Replay loop

move.l      #sample_start,-(sp)          ; Adresse d�but du sample

move.l      #sample_end,-(sp)            ; Adresse fin du sample

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Frequence du replay

move.w      #2,-(sp)                     ; Fonction #2

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; GO !

lea         14(sp),sp                    ; Corrige la pile

tst.l       d0                           ; -1 si erreur

bmi         error

move.l      d0,a1                        ; Adresse contenant le nombre

; d'�chantillons restants �

; Jouer

Ceci peut servir pour une routine soundtrack ou toute application qui aurait

besoin d'un buffer tournant.

Replay_frame

move.l      #frame_adress,-(sp)          ; Adresse du Frame

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Une seule fr�quence pour tous

move.w      #3,-(sp)                     ; Fonction #3

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; Appel du Xbios

lea         10(sp),sp                    ; Corrige la pile

composition d'un frame :

Adresse du frame   0 : Start 1 , End 1 , Nb ;  pointeur dans le frame

12 : Start 2 , End 2 , Nb ;  par le driver.

etc

: ReStart , XXXXX , En

Start x = adresse d�but d'un sample

End   x = adresse fin d'un sample

Nb      = Nombre de fois ou le sample est rejou� avant la position suivante

En      = -1 Derniere position du frame

Restart = Position du rebouclage dans le frame ( multiple de 12 )

XXXX    = Non utilis�

Ceci peut servir pour une routine soundtrack ou toute application qui aurait

besoin d'un double buffer tournant.

Stop replay

move.w      #4,-(sp)                     ; Fontion #4

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

addq.l      #4,sp

Stoppe la reproduction sonore.

Convert_sm	8 bits non sign� = #5        16 bits sign� = #7

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #5 ou #7,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

L'adresse du Buffer peut �tre �gale � celle du Sample_start, sinon

Le sample original n'est pas modifi�. Le r�sultat sera stock� � l'adresse

du Buffer.

Change preset

move.w      #Val,-(sp)

move.w	#6,-(sp)		; fonction 6

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

addq.l      #6,sp

Permet d'assigner une valeur personnelle � la fr�quence N�16 des fr�quences

disponibles

Val est une donn�e sur 2 octets :

octet 0 = Valeur du pr�diviseur du Timer A

octet 1 = Valeur du divisviseur du Timer A

La fr�quence de base du MFP est 2457600 Hz

le pr�divieurs peut avoir les valeurs : 1 pour une pr�division par  4

2                          10

3                          16

4                          50

5                          64

6                         100

7                         200

Ex : Pour une fr�quence de 40960 Hz

Val = $010f  ( Pr�diviseur de 4, diviseur de 15 )  40960 = (2457600/4)/15

Sign/Unsign

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #8,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

Permet de signer/dessigner un sample 8 Bits MONO. Cette fonction est

r�versible.

Resample        8 bits non sign� = #9       16 bits sign� = #16

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #freq_start,-(sp)

move.w      #freq_dest,-(sp)

move.w      #9 ou #16 ,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         20(sp),sp

Permet de changer la frequence de base d'un sample. Si la frequence de d�part

est sup�rieure � la fr�quence d'arriv�e, l'adresse du Buffer peut etre

�gale � celle du sample.

Si la frequence d'arriv�e est sup�rieure � la fr�quence de d�part, l'adresse

du buffer NE DOIT PAS etre �gale � celle du sample. Dans ce cas, il y a

interpolation lin�aire des valeurs.

Little endian to motorola

move.l	#sample_start,-(sp)

move.l	#sample_end,-(sp)

move.l	#buffer,-(sp)

move.w	#10,-(sp)

move.w	Xbios_vector,-(sp)

trap	#14

lea	16(sp),sp

Comme pour signer/dessigner, cette fonction est r�versible. Elle permet de

permuter les octets de poid fort avec les octets de poid faible.

Si vous le voulez, l'adresse du buffer peut �tre �gale � celle du sample.

Les fonction Replay 16 bits n'utilisent que des �chantillons sign�s.

La conversion vers le format 8 bits se fait en temps r�el si la sortie utili�e

est une sortie 8 bits ( Yamaha, port imprimante ou ST Replay 8 bits )

maximize Sample       8 bits non sign� = #14      16 bits sign� = #15

move.l	#sample_start,-(sp)

move.l	#sample_end,-(sp)

move.l	#buffer,-(sp)

move.w	#14 ou #15 ,-(sp)

move.w	Xbios_vector,-(sp)

trap	#14

lea	16(sp),sp

Filtres

Je verrais cela plus tard...

Les  fr�quences disponibles sont :

0                     8192

1                     9600

2                    11170

3                    12288

4                    12538

5                    12800

6                    16384

7                    24576

8                    25600

9                    30720

10                    38400         Maxi pour le TT

11                    40960

12                    49152

13                    51200

14                    61440         Sans probl�me sur HADES 60

15                  Free preset     ( L'hades 60 plafonne vers 100 Ko/s

et sous interruptions SVP ! )

Remerciements :

Baranger Emmanuel         EB-MODEL, EB-SOUND

Fran�ois Le Coat          EUREKA,POV

Guillaume Tello           M-PLAYER

Didier M�quignon          ANI PLAYER, SONDIGIT

Eric Reboux               START-IT,FIND-IT,VIEW-IT Etc...

Marc Gabard               MODALYSER, XCOMMAND, Etc ... ( Soutient moral, physique,

financier, politique et d'autres encore ... )